1、结合傅里叶变换和DCT变换，对原图与恢复图进行分析比较

（1）傅里叶变换（DFT）维度对比

原图的频谱能量高度集中在中心低频区域，四周高频区域对应图像的边缘和纹理细节，符合自然图像“低频主导轮廓、高频承载细节”的统计特性。以双线性恢复图为例，恢复图的频谱中心低频能量占比进一步提升，四周高频分量明显弱于原图，整体频谱更加平滑。两者的核心差异在于，恢复图的高频能量大幅衰减，低频能量更加集中，这是由插值算法本身具有的低通滤波特性造成的。

（2）DCT变换维度对比

原图的DCT系数能量高度集中在左上角25%的低频区域，这部分能量约占总能量的97.79%，高频区域只包含少量边缘和纹理信息，符合自然图像的能量分布规律。恢复图的DCT低频区域能量占比均高于原图，其中双线性插值恢复图达到99.66%，双三次插值恢复图达到99.36%，高频能量被进一步压缩，说明插值过程让图像变得更加平滑。

（3）联合分析结论

傅里叶变换从频谱形态上直观展示了原图与恢复图的高低频分布差异，DCT变换则从能量占比的角度量化验证了插值对图像的影响。下采样加插值恢复的本质相当于对图像进行低通滤波，会滤除一部分高频细节，使图像能量更集中在低频区域，体现在空间域上就是图像更平滑，但细节有所丢失。

2、比较原图、缩小后图、双线性恢复图的高频成分差异，并说明原因

（1）高频成分差异

原图的高频分量只对应真实的边缘和纹理，能量占比较低，频谱高频区域干净、细节清晰。缩小后图像的高频分量明显增多，频谱整体噪点远高于原图，高频能量分布更加杂乱分散。双线性恢复图的高频分量远弱于原图，高频区域能量明显减弱，整体频谱更加平滑。

（2）差异原因说明

缩小后图像高频激增，是因为下采样相当于降低空间采样率，如果不进行预滤波直接缩小，会违反奈奎斯特采样定理，使高频信号发生频谱混叠，原本的高频能量被错误折叠到低频区域，表现为频谱高频噪点大幅增加，在空间域上就会出现伪轮廓、锯齿等失真现象。

双线性恢复图高频衰减，是因为双线性插值本质上是一个低通滤波器，它通过对周围4个像素进行线性加权平均来生成新像素，在插值过程中会平滑图像并滤除部分高频细节，因此恢复图的高频能量明显弱于原图。

原图高频成分正常，是因为原图采样率满足奈奎斯特准则，不存在混叠失真，高频分量只对应真实的边缘和纹理，因此频谱高频区域干净、能量占比合理。

3、比较不同恢复方法下DCT能量分布差异，并给出解释

（1）DCT能量分布差异

原图低频能量占比为97.79%，能量高度集中在低频部分，高频占比很低，符合自然图像特性。最近邻插值恢复图低频占比略高于原图，为98.98%，块效应会引入少量额外高频。双线性插值恢复图低频占比最高，达到99.66%，能量极度集中在低频，高频被大量滤除。双三次插值恢复图低频占比为99.36%，最接近原图，在平滑的同时保留了较多高频细节。

（2）差异原因解释

所有恢复图的低频占比都高于原图，核心原因是插值算法本质上是对图像做平滑处理，会滤除一部分高频分量，使能量进一步向低频集中。

双线性插值的线性加权平均平滑效果最强，大幅滤除了高频细节，因此低频能量占比最高，空间域图像最平滑，但细节丢失也最多，PSNR低于双三次插值。

双三次插值基于周围16个像素进行三次多项式拟合，在平滑图像的同时尽可能保留了边缘和纹理等高频信息，因此低频占比最接近原图，能量分布与原图最贴合，空间域PSNR最高，恢复质量最好。

最近邻插值只是简单复制最近像素值，没有主动平滑效果，但会因块效应引入少量额外高频，因此低频占比略高于原图。不过块效应带来的空间域失真明显更大，MSE最高、PSNR最低，恢复效果最差。

DCT能量分布的差异从频域角度印证了空间域MSE和PSNR的结果：双三次插值能量分布最接近原图，因此空间域恢复质量最优；双线性插值低频占比最高，图像最平滑；最近邻插值块效应明显，图像失真最大。